|  | WorldSkills Russia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  | Версия 1.01 | Конкурсное задание |
|  |  | 18 Электрик (электромонтер) |

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтажные работы

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Профессиональный электрик обеспечивает безопасное и надежное снабжение электроэнергией, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтажные работы;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают инструкцию, монтажные и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ по проверке смонтированной схемы.

Окончательные критерии оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так  и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. Конкурс включает в себя выполнение монтажа электрической схемы силового и осветительного электрооборудования, выполнение наладочных работ по проверке смонтированной схемы.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий. | С1 10.00-13.00 С1 14.00-17.00 С2 09.00-13.00 | 6 часов 4 часа |
| 2 | Модуль 2: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий. | С2 14.00-17.00 С3 10.00-13.00 С3 14.00-15.00 | 3 часа 4 часов |
| 3 | Модуль 3: Поиск неисправностей | С3 15.00-17.00 | 2 часа |

Модуль 1: Монтаж электрооборудования гражданских зданий с использованием современных и передовых технологий.

Участнику необходимо выполнить монтаж сети электроосвещения, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию). При монтаже датчика движения следует выставить минимальное время включения, а чувствительность фотореле на минимальное освещение. По окончании монтажа необходимо запрограммировать таймер: выставить текущее время, включение и отключение прожектора с интервалом времени 1 минута.

Модуль 2: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий.

Участнику необходимо выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию).

Отчет проверки схемы.

После монтажа всех модулей участник должен выполнить проверку безопасности и работоспособности конкурсной установки. Для этого необходимо выполнить измерения сопротивления изоляции, заземления, составить и подписать письменный отчет по проверке.

Модуль 3: Поиск неисправностей.

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и произвести наладку установки.

В число неисправностей могут входить:

•	 высокое сопротивление заземлению;

•	 низкое изоляционное соединение;

•	 неправильная полярность;

•	 визуальная неисправность.

Также можно включить следующие типы неисправностей:

•	Неправильные настройки таймера;

•	Неправильные настройки превышения нагрузки;

•	Обрыв цепи;

•	Высокое переходное сопротивление контактов;

•	Перекрестная связь.

Условные обозначения неисправностей представлены на рисунке 1.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

ОШИБКА НАСТРОЙКИ

НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

РАЗРЫВ ЦЕПИ

КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ

Рисунок 1

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям Принимающей страны в области техники безопасности.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная) | 0 | 10 | 10 |
| В | Пуск и наладка оборудования | 0 | 34 | 34 |
| С | Размеры | 0 | 20 | 20 |
| D | Установка оборудования и кабеленесущих систем | 0 | 12 | 12 |
| Е | Монтаж разделка концов проводов и кабелей | 0 | 15 | 15 |
| F | Поиск неисправностей | 0 | 9 | 9 |
| G | Программирование | 0 | 0 | 0 |
| Итого = |  | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

Приложение 1.

|  | WorldSkills Russia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технический департамент |
|  |  | Отчет проверки схемы. |
|  |  | 18 Электрик (электромонтер) |

| Номер рабочего места |  |
| --- | --- |
| Регион/ФИО |  |
| 1. Сопротивление изоляции U= | 1._________ 2._________ 3._________ 4._________ |
| 2. Сопротивление заземления | 1.____________________ 2.____________________ 3.____________________ 4.____________________ 5.____________________ |
| 3. Проверка наличия напряжения на группах |  |
| 4. Визуальный осмотр |  |
| 5. Все крышки закрыты |  |
| Подпись участника |  |

| Первая попытка | Дата, время | Эксперт1 Регион | Эксперт2 Регион | Подпись участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Вторая попытка | Дата, время | Эксперт1 Регион | Эксперт2 Регион | Подпись участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Третья попытка | Дата, время | Эксперт1 Регион | Эксперт2 Регион | Подпись участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |